設 計 審 査 議 事 録

（Design Review Minutes）

| 文書番号 | DR-50-03 | 承認 | 設計確認 | 品証確認 | 作成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 様式 | EGL-D-021 | 李 | 兵頭 | 野崎 | 野崎 |
| 審査区分 | 第3回 詳細設計審査（DR3） |  |  |  |  |

| 会 議 名 | RG-50 設計審査（第3回／詳細設計） |
| --- | --- |
| 日 時 | 2021年6月25日（金）13:30〜15:00 |
| 場 所 | 本社 第2会議室 |
| 対象図書 | 設計諸元表 DS-RG50-01 ／ 組立図 ASSY-50 ／ 部品図 GR-204・GR-205 |
| 配 布 先 | 開発本部・設計課・品質保証課・技術部 |
| 出席者 | 審査主査／開発本部長：李 設計担当（説明）／設計課 主任：兵頭 審査委員／品質保証課（記録）：野崎 審査委員／技術部 試験：高木 |

■ 審議事項・結論

1. 設計概要・基本諸元

- 搬送コンベヤ駆動用 単段平歯車減速機。減速比 1/5、許容伝達トルク 500N·m（出力軸）。

- モジュール m3、歯数 Z20/Z100、軸間距離 180mm。

結論：承認。

2. 搭載性・ケース外形

- 搭載先＝大和搬送機械 既存コンベヤフレーム。外形幅 400mm 以内が必須要件。

- 小型化・軽量化を優先方針とし、現案（m3／軸間180）でケース幅 約400mm。成立見込み。

結論：承認。外形幅 400mm 以内を設計制約として確定。

3. 歯車強度（歯元・歯面）

- 歯元曲げ・歯面強さとも計算上は許容内（CALC-RG50-021 暫定値）。

- 兵頭主任より指摘：歯元すみ肉R（ρf=0.38m）は小さめ。応力集中しやすく、トルク余裕は大きくない。将来のトルクアップ要求時は要注意。→ 指摘No.2

結論：条件付承認。指摘No.2 を継続検討。

4. 材料・熱処理

- SCM440 浸炭焼入れ、表面硬さ HRC58〜62。妥当。

結論：承認。

5. 試験計画

- 耐久試験（負荷 10万回）を量産移行前に実施。高木 担当。

結論：承認。

■ 指摘・処置事項一覧

| No | 指摘・検討事項 | 区分 | 担当 | 期限 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ケース外形を既存フレーム適合（幅400以内）で図面確定 | 必須 | 兵頭 | 7/9 | 完了 |
| 2 | 歯元すみ肉R 形状の留意点・トルク余裕を技術メモに整理 | 要検討 | 兵頭 | 7/16 | 継続→TM発行予定 |
| 3 | 将来トルクアップ要求時の強度余裕を事前評価 | 参考 | 兵頭 | 次DR | 継続 |
| 4 | バックラッシ管理値（0.10〜0.20）を製造へ展開 | 必須 | 野崎 | 7/9 | 完了 |

■ 決定事項

- 詳細設計 条件付承認（指摘No.2 対応を条件とする）。

- 確定：モジュール m3 ／ 軸間距離 180mm ／ ケース外形幅 400mm 以内。

- 量産移行可否は耐久試験結果をもって判断する。

■ 備考

- 指摘No.2 は別途 技術メモ TM-2021-007 として発行する。

- 指摘No.3 は現時点で具体要求なし。要求発生時に再審査とする。