不 具 合 対 策 書

（是正処置報告書 / Corrective Action Report）

| 文書番号 | QR-2022-114 | 承認 | 審査 | 照査 | 作成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 様式 | EGL-Q-008 | 李 | 兵頭 | 高木 | 野崎 |
| 発行日 | 2022年9月12日 |  |  |  |  |

| 発生品 | RG-65 減速機（搬送装置用） | 不具合区分 | 市場不具合（破損） |
| --- | --- | --- | --- |
| 対象部位 | 被動歯車 歯部 | 発生件数 | 1件 / 出荷 32台 |
| 発生日 | 2022年8月29日 | 起票部署 | 品質保証課 |
| 顧客／納入先 | 中部車輌工業（搬送ライン） | 担当 | 野崎 |

※ RG-65 は RG-50 と同一設計思想の上位フレーム機（単段平歯車減速機）。

1. 不具合現象

- 稼働中の搬送装置減速機より異音が発生、運転停止。分解の結果、被動歯車の歯1枚が歯元から折損。

- 折損面に貝殻状の模様（ビーチマーク）を確認。疲労破壊と判断。

- 稼働時間 約9,400h（想定寿命 20,000h に対し約47%）。

2. 暫定処置（応急）

| No | 処置内容 | 担当 | 完了 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 当該機を歯車交換し復旧。折損品を回収・解析。 | 高木 | 8/31 |
| 2 | 同一ロット出荷品（市場31台）を対象に稼働状況の調査・注意喚起。 | 野崎 | 9/9 |
| 3 | 社内在庫・仕掛品を出荷保留。 | 野崎 | 8/31 |

3. 原因分析（なぜなぜ分析）

| 現象 | 被動歯車が歯元から疲労破損 |
| --- | --- |
| なぜ① | 歯元部に繰返し曲げ応力が作用し、亀裂が進展した |
| なぜ② | 歯元すみ肉部（フィレット）に応力が集中していた |
| なぜ③ | 歯元すみ肉半径 ρf が小さく（0.38m）、応力集中係数が高かった |
| なぜ④ | 当該機は実負荷の変動（起動時ピークトルク）が想定より大きく、歯元応力が許容に対し余裕が小さかった |
| 根本原因 | 歯元すみ肉Rが小さく応力集中が大きいことに加え、起動時ピークトルクに対する歯元曲げ強度の余裕が不足していた。 |

参考：歯元すみ肉Rの応力集中リスクは、設計審査 DR-50-03 指摘No.2 および技術メモ TM-2021-007 にて既に留意事項として挙げられていた。本件はその懸念が実機で顕在化したもの。

4. 是正処置（恒久対策）

| No | 対策内容 | 区分 | 担当 | 完了/予定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 歯元すみ肉半径を拡大（ρf=0.38m → 0.40m）し、応力集中を低減。 | 設計 | 兵頭 | 完了 9/12 |
| 2 | 歯元曲げ強度計算に起動時ピークトルク係数を追加し、余裕率を再設定。 | 設計 | 兵頭 | 完了 9/12 |
| 3 | 歯元部の表面検査（磁粉探傷）を出荷前検査に追加。 | 工程 | 野崎 | 完了 9/12 |
| 4 | 歯元R形状を図面・諸元表に明記し、加工・検査基準を更新。 | 標準化 | 兵頭 | 完了 9/12 |

5. 効果確認

- 対策品（ρf=0.40m）の歯元曲げ応力を再計算。応力集中係数が低下し、起動時ピークトルク条件でも所定の安全率を確保（CALC 改訂版で確認）。

- 対策品で耐久試験（負荷10万回）を実施し、歯元に異常なし（TR-2022-039）。

6. 水平展開（横展開）

| 対象機種 | 歯元R現状 | 展開内容 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| RG-65（当該） | 0.38m→0.40m | 是正処置 適用済 | 完了 |
| RG-50 | 0.38m | 同一設計思想。歯元R・強度余裕を要再評価 | 要確認 |
| RG-80 | 0.40m | 既に0.40m。影響軽微 | 確認済 |

特記：RG-50 は現行歯元R=0.38m のまま。今後トルク条件を引き上げる設計変更が生じる場合は、本件を踏まえ歯元R・歯元強度を最優先で再評価すること。