技 術 メ モ

（設計ノウハウ登録 / Engineering Note）

| 文書番号 | TM-2021-007 | 分類 | 設計ノウハウ（歯車強度） |
| --- | --- | --- | --- |
| 表題 | 歯元すみ肉R（フィレット）設計の勘所 | 様式 | EGL-D-040 |
| 作成者 | 兵頭（設計課 主任設計者） | 作成日 | 2021年7月14日 |
| 登録／承認 | 李（開発本部長） | 関連文書 | DR-50-03 指摘No.2 |

経緯：RG-50 設計審査（DR-50-03）の指摘No.2 を受け、歯元すみ肉R に関する設計上の留意点を、後進が参照できる形で残す。歯車の歯元は図面・諸元表では数値1つで表されるが、その数値の意味と、外すと何が起きるかは経験に依る部分が大きい。本メモはその勘所を言語化したものである。

1. 要点（結論から）

歯元すみ肉R は小さくしてはいけない。トルクを上げる設計では、まず歯元R を確保せよ。

- 歯元R を小さくすると応力集中が増え、歯元が曲げ疲労で折れる。歯が摩耗するのではなく、根元から「折れる」のが怖い。

- モジュールを上げてもトルク余裕が思ったほど増えないことがある。歯元R と歯元応力をセットで見ないと判断を誤る。

2. なぜ歯元R が効くのか

- 歯元すみ肉部は、歯に荷重がかかったときに最も曲げ応力が集中する場所。ここは形状が急に変わる「切欠き」になっており、R が小さいほど応力集中係数が大きくなる。

- 当社標準は ρf = 0.38m（m はモジュール）。これは標準工具で削れる下限に近い。コスト・加工の都合でこの値になっているが、強度的には「余裕の少ない側」だと認識しておくこと。

- R をわずかに広げる（例：0.38m→0.40m）だけで、歯元の最大応力は数%下がる。効きは小さくないので、強度が苦しいときの第一手として有効。

3. 過去の経験

以前、別フレームの減速機で、歯元から疲労破損を起こした事例がある（詳細は品質記録による）。

- そのときの破面には貝殻状の模様（ビーチマーク）があり、一発で割れたのではなく、繰返し荷重で少しずつ亀裂が進んでいた。

- 計算上は許容内でも折れた。原因は、起動時のピークトルクが定常時より大きく、歯元応力が一時的に跳ね上がっていたこと。カタログトルクだけ見ていると見落とす。

- 教訓：歯元は『平均トルク』ではなく『起動時・変動時のピーク』で見る。搬送装置のように頻繁に起動停止する用途は特に注意。

4. 設計時にやること（チェックリスト）

- 歯元すみ肉R を図面・諸元表に必ず明記する。「標準だから省略」をしない。R は検査されにくいので、抜けると現場で勝手に小さくなりがち。

- トルクを上げる／モジュールを変える設計変更では、歯元曲げ応力を必ず再計算する。軸間距離やケースの話に気を取られて歯元を後回しにしない。

- 起動時ピークトルクを条件に入れる。連続運転＝定常だけ、と考えない。

- 強度が苦しいときの打ち手の順序：①歯元R を広げる → ②歯幅を広げる → ③モジュールを上げる。R が一番安くて効く。

5. 申し送り

歯元R は、図面の上では小さな数字ひとつだが、減速機が折れるか持つかを分ける。トルクの話が出たら、まず歯元R を思い出してほしい。

——兵頭