耐 久 試 験 報 告 書

（Endurance Test Report）

| 文書番号 | TR-2022-039 | 承認 | 審査 | 実施 | 作成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 様式 | EGL-T-015 |  |  |  |  |
| 発行日 | 2022年9月9日 | 李 | 兵頭 | 高木 | 高木 |

| 試験名 | 歯車 歯元強度 対策品 耐久試験 |
| --- | --- |
| 試験目的 | 不具合 QR-2022-114 の是正処置（歯元R 0.38m→0.40m）の効果確認 |
| 供試体 | 対策品 被動歯車（歯元R=0.40m, SCM440 浸炭焼入れ）／単段減速機に組込 |
| 試験場所 | 技術部 試験室（耐久試験機 No.2） |
| 試験期間 | 2022年9月1日 〜 9月8日 |
| 実施者 | 高木（技術部 試験担当） |

1. 試験条件

| 項目 | 条件 | 項目 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 負荷トルク（出力軸） | 500 N·m | 回転数 | 1500 min⁻¹ |
| 起動／停止サイクル | 有（実機相当） | 潤滑 | VG220 油浴 |
| 目標繰返し数 | 100,000 回 | 室温 | 23±5 ℃ |

2. 測定結果（経過）

| 繰返し数 | 振動値 mm/s | 油温 ℃ | 歯面状態 | 歯元状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0（初期） | 1.2 | — | 良 | 良 |
| 25,000 | 1.3 | 58 | 良 | 良 |
| 50,000 | 1.3 | 61 | 良 | 良 |
| 75,000 | 1.4 | 62 | 軽微な当り | 良 |
| 100,000 | 1.4 | 62 | 良（点食なし） | 亀裂なし |

※ 振動値は許容（4.5mm/s, ISO10816 相当）に対し十分小さく、全経過で安定。

3. 試験後検査（分解点検）

- 歯元すみ肉部：磁粉探傷を実施。亀裂・割れの指示なし。

- 歯面：点食・スコーリングなし。初期当りの軽微な光沢のみ。

- 軸受・軸：異常摩耗なし。

4. 判定

| 総合判定 | 合格 |
| --- | --- |
| 判定理由 | 目標10万回到達後も歯元亀裂・歯面異常なし。対策（歯元R拡大）の効果を確認。 |

5. 所見・関連

- 対策品（歯元R=0.40m）は、起動停止を伴う負荷条件でも歯元健全性を維持。是正処置 QR-2022-114 の有効性を確認した。

- 本結果は強度計算書 CALC-RG50-021（Rev.1）の妥当性を裏づける。

- 現行 RG-50（歯元R=0.38m）は本試験対象外。トルク条件変更時は別途、対策品同等の歯元R・強度評価を要する。